Практическая работа 6 Arduino

Болдинов А.В. ЭФМО-02-24

Бинарные светодиоды

Для выполнения данной работы подключается дополнительная 4 светодиода к плате Arduino, а также кнопка, через которую будут гореть определённые светодиоды. Программный код представлен в листинге кода 1.

Листинг кода 1 – Код программы

int num8 = 10;

int num4 = 8;

int num2 = 6;

int num1 = 4;

int button = 2;

int count = 0;

void setup() {

pinMode(num8,OUTPUT);

pinMode(num4,OUTPUT);

pinMode(num2,OUTPUT);

pinMode(num1,OUTPUT);

pinMode(button,INPUT_PULLUP);

digitalWrite(num8, LOW);

digitalWrite(num4, LOW);

digitalWrite(num2, LOW);

digitalWrite(num1, LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

//Serial.println(digitalRead(button) ? "PRESSED" : "released");

bool pressed = (digitalRead(button) == LOW);

if (pressed){

plus1(++count);

//digitalWrite(num2, HIGH);

Serial.println(count);

delay(500);

}

}

void plus1(int count){

int pin = 4, i = 0;

while (count > 0 && i < 4){

if (count%2 == 1){

digitalWrite(pin, HIGH);

}

else{

digitalWrite(pin, LOW);

}

pin += 2;

count /= 2;

i++;

}

}

Полученный результат можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Бинарные светодиоды