Практическая работа 2 STM

Болдинов А.В. ЭФМО-02-24

Микроконтроллер

Для выполнения данной работы подключается светодиод к порту D13 и свитч к порту A0 (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Подключение компонентов

После чего загрузим код программы для логики работы светодиода на микроконтроллер (Листинг кода 1).

Листинг кода 1 – Код программы

#include "stm32f4xx.h"

#include "stm32f4xx_gpio.h"

#include "stm32f4xx_rcc.h"

void GPIO_Config(void);

int main(void)

{

GPIO_Config();

while (1)

{

if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == Bit_SET) // SW1

{

GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);  // LED1

}

else

{

GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);

}

}

}

void GPIO_Config(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

// Включаем тактирование портов A и D

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);

// Настройка SW1 (PA0) как входа

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;

GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; // подтяжка вниз, если кнопка замыкает на VCC

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

// Настройка LED1 (PD12) как выхода

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);

}

После чего переключим свитч в альтернативное положение и увидим, что светодиод светится (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Светодиод