МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Отчет о выполнении лабораторной работы №1

Студент Болдинов Алексей Валерьевич	курс  2	группа ЭФМО-02-24

Вариант: 5

Пункт 1

Рисунок 1.1 – Модель (1 из 2)

Рисунок 2.2 – Модель (2 из 2)

Пункт 2

| Эскиз токарного станка с указанием основных узлов и движений: | Основные узлы: |
| --- | --- |
|  | 1. Станина 2. Стол 3. Шпиндельный узел 4. Приспособление 5. Стойка УЧПУ Dr – главное движение резания; Ds – движение подачи. |
| Технические характеристики токарного станка с ЧПУ мод. JVM-360LS: |  |
| Размеры стола X-Y, мм | 700x260 |
| Т-образные пазы размер/кол-во/расстояние, мм/шт./мм | 14x3x90 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 200 |
| Расстояние торец шпинделя-стол, мм | 110…560 |
| Макс. перемещения X/Y/Z, мм | 360x200x450 |
| Конус шпинделя | BT30 |
| Кол-во позиций инструментального магазина, шт. | 12 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 |
| Макс. размеры инструмента, Ø/длина, мм | Ø80-120/200 |

Пункт 3

| Наименование операции | Код операции | Модель оборудования |
| --- | --- | --- |
| Фрезерная с ЧПУ | 005 | JVM-360LS |
| № перехода | Состав перехода |  |
| 1 | Фрезеровать плоскость детали, выдерживая размер 60 мм |  |
| 2 | Сверлить 2 отв. Ø12 мм на глубину 30 мм |  |
| 3 | Сверлить 2 отв. Ø4 мм на сквозь |  |
| 4 | Сверлить 2 отв. Ø6 мм на сквозь |  |

Пункт 4

Рисунок 5.3 – Револьверная головка с установленным комплектом режущих инструментов